Sinonim za otkrivanje displazije CERVIKSA( GRLIĆA) MATERICE je Likvidni PAPA TEST  nakon 1-2 godine i ULTRAZVUK SA ELASTOGRAFIJOM JEDNNOM GODIŠNJE. Doc dr Tihomir Mihailović.
Standardni Papa test je značajno manje osetljiv nego LIKVIDNI PAPA TEST za otkrivanje bolesti glića materice.

Rak grlića materice ostaje veliki teret, posebno u zemljama sa niskim resursima, zbog ograničenog skrininga. Tradicionalni dijagnostički alati, poput kolposkopije, zavise od operatera i često im nedostaje tačnosti. Ultrazvučna elastografija, uključujući elastografiju sa deformacijom (SE) i elastografiju smicajnih talasa (SWE), je isplativ, neinvazivan alat za procenu krutosti tkiva, pomažući u razlikovanju benignih od malignih lezija grlića materice i praćenju lečenja. Ovaj pregled procenjuje dijagnostičku tačnost elastografije i kliničku korisnost u lečenju raka grlića materice.
Elastografija je pokazala visoku dijagnostičku tačnost i za otkrivanje raka grlića materice (senzitivnost 88,3%, specifičnost 92%, AUC 0,965) i za otkrivanje cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN). SE je pokazala tendenciju ka neznačajno većoj dijagnostičkoj tačnosti nego SWE (p = 0,51).
Elastografija može efikasno proceniti odgovor na lečenje i invaziju tumora.
Zaključak
Elastografija pomaže u dijagnozi raka grlića materice sa visokom osetljivošću i specifičnošću, idealna za uslove sa ograničenim resursima zbog svoje pristupačnosti i bezbednosti. Za doslednu upotrebu potrebna je standardizovana obuka i smernice. Buduće studije treba da uporede SE i SWE, minimiziraju varijabilnost, uporede sa MRI