Ultrazvuk (UZ) je primarna metoda snimanja za dijagnozu apendicitisa i posebno je atraktivan za upotrebu kod dece jer je jeftin i izbegava izlaganje zračenju. Opisani su različiti sonografski nalazi apendicitisa koji koreliraju sa operativnim nalazima;

izolovana dilatacija i upala inače normalnog apendiksa mogu se videti kod jednostavnog apendicitisa, dok se gubitak submukoznog sloja, promene peri-cekalne masti, i slobodna tečnost često vide kod perforiranog apendicitisa.

Povećana anatomska težina, od jednostavnog upaljenog apendiksa do gangrenoznog ili perforiranog apendiksa, korelira sa pogoršanjem ishoda kao što su povećana dužina boravka u bolnici, mortalitet I razvoj apscesa. Sonografsko Pujlertovo određivanje stadijuma opisano je u radiološkoj literaturi kao način za procenu submukoznog sloja apendiksa i može se okarakterisati ultrazvukom kako bi se razlikovao komplikovani od nekomplikovanog apendicitisa.

Postoje četiri Pujlertova stadijuma koji predstavljaju integritet submukoznog sloja slepog creva na ultrazvuku.

Stadij 1 je tanak i glatki submukozni sloj, što ukazuje na rani
apendicitis;

stadijum 2 je debeo i glatki submukozni sloj koji ukazuje na gnojni apendicitis;
stadij 3 je submukozni sloj koji je debeo i nepravilan, ili tanak i isprekidan, što odražava gangrenozni apendiks;

a stadijum 4 je neidentifikovani submukozni sloj sa amorfnim unutrašnjim strukturama,
što ukazuje na perforirani apendicitis (Slika 1).
Dodatne karakteristike se takođe procenjuju uključujući prečnik apendiksa, debljinu zida i prisustvo inflamatornih promena, fekalija, slobodne tečnosti, ileusa, perforacije.
Pored toga, iako se neoperativno lečenje jednostavnog apendicitisa
sve više posmatra kao održiva alternativa hirurškoj intervenciji, neuspeh u identifikovanju progresije od  nekomplikovanog do komplikovanog apendicitisa samo serijskim kliničkim pregledima ostaje obavezno.

|  | ОдговориПроследи Додај реакцију |
| --- | --- |